# MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO COM SARJETA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CONJUNTO BOA VISTA

CONFORME ART Nº 6305136

- – SERVIÇOS PRELIMINARES

  - – Placa da obra em aço galvanizado

A placa da obra deverá ser confeccionada em chapa galvanizada com dimensões de 3,00 x 1,50 m e seu modelo será o adotado pelo Governo Federal.

- – MEIO-FIO E SARJETA

Perfil de concreto moldado "in loco" pelo método de extrusão, de dimensões conforme detalhe no projeto, destinadas para receber as águas superficiais e conduzi-las a um coletor. O assentamento deverá obedecer ao alinhamento e dimensões estabelecidos no projeto. As guias e sarjetas deverão apresentar superfícies lisas, bem como isentas de fendilhamentos. As juntas serão do tipo “seção enfraquecida” c/ espaçamento de 4 a 6 metros. A sarjeta com 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura.

OBS: Os boletins de medições serão de acordo com a quantidade de metros lineares de meio-fio com sarjeta executado.

Veríssimo (MG), 18 de setembro de 2020

___________________________________

LUIZ CARLOS FURTADO DE ALMEIDA

ENG. CIVIL - CREA.: 28.492/D-MG